Конфиденциально

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор ООО «Вега» ____________Ломова Н.Ю. «___» ______________ 2024 г. |

Программно-аппаратный комплекс «Внебо»

Модуль информационного взаимодействия

Протокол информационного обмена данными с решением FLyRF.

Шифр документа:

ВНЕБО.МИВ.ПД.ИП-01

г. Москва

2024

Содержание

Содержание	2

Общие сведенья	3

Разработчик протокола	3

Состав оборудования и программного обеспечения для реализации протокола	3

Конфиденциальность	3

Цели и назначение информационного взаимодействия	3

Назначение	3

Описание транспортного протокола	3

Общее описание	3

Описание решение по информационной безопасности при обеспечении информационного обмена	4

Описание транспортных пакетов NMEA	4

$GPGGA — данные фиксации GNSS	4

$GPGSA — режим и показатели точности	4

$GPRMC — рекомендуемый минимальный набор GNSS	5

$PFLAA — данные конфликтной цели	5

$FLYRF — расширенные данные цели	6

$PFLAU — состояние FLARM и приоритетная цель	7

$PSRFH — служебный пакет FlyRF	7

$PGRMZ — барометрическая высота	7

$LK8EX1 — данные вариометра	8

Описание протокола информационного обмена данными текстовых сообщений	8

Процедура внесения изменений	10

Общие сведения

Разработчик протокола

ООО Вега

Состав оборудования и программного обеспечения для реализации протокола

Блок FLyRF включая специализированное программное обеспечение

Электронный планшет летчика (ЭПЛ) с установленным приложением Внебо и активированной лицензией интеграции с FLyRF.

Конфиденциальность

Настоящий документ является конфиденциальной информацией и не может быть передан третьим лицам без письменного  разрешения ООО Вега.

Цели и назначение информационного взаимодействия

Целью информационного взаимодействия является обеспечения двухстороннего обмена информации с ее последующей индикацией в интерфейсе Внебо на информационном дисплее электронного планшета летчика (ЭПЛ).

Назначение

Ключевыми задачами информационного обмена являются:

- Передача информации о текущем местоположении на ЭПЛ для индикации навигационных данных на этапе выполнения полета.

- Передача информации на ЭПЛ о конфликтных воздушных судах на основании информации ADS-B и от аналогичных устройств по протоколу LORA.

- Прием и передача коротких сообщений, а также подтверждения факта прочтения пользователем ЭПЛ.

Описание транспортного протокола

Общее описание

Для реализации взаимодействия используется протокол BLE

Хостом в обмене является устройство FlyRF.

Описание решение по информационной безопасности при обеспечении информационного обмена

Описание транспортных пакетов NMEA

Описание соответствует реализации проекта FlyRf_Base_26_07_03_07. Все пакеты являются текстовыми строками ASCII и передаются единым потоком через выбранные каналы Serial, RS485, UDP и Bluetooth.

Обрамление пакета: символ «$», тело пакета, символ «*», два шестнадцатеричных символа контрольной суммы и окончание строки CR LF. Контрольная сумма вычисляется операцией XOR для всех байтов тела между «$» и «*».

Период формирования основного набора — 1 с. Порядок пакетов при наличии целей: GPGGA, GPGSA, GPRMC, затем для каждой цели PFLAA и FLYRF, после чего PFLAU, PSRFH, PGRMZ и LK8EX1.

В WEB-режимах тестирования «Самолёт зафиксирован» и «Самолёт в полёте» формируется только собственный самолёт; при отсутствии целей строки PFLAA и FLYRF не передаются, а PFLAU содержит count=0. В режимах «+5 синхронно» и «+5 не синхронно» дополнительно формируются пять тестовых целей, для каждой цели передаются PFLAA и FLYRF.

Для совместимости с принимающими программами в $FLYRF поле source передаётся как: 0 — неизвестный/иной источник, 1 — FLARM/LoRa, 2 — ADS-B/DUMP1090.

$GPGGA — данные фиксации GNSS

Формат: $GPGGA,time,lat,NS,lon,EW,quality,satellites,HDOP,alt,M,geoid,M,dgps_age,dgps_id*CS

$GPGGA,000030.00,5556.8723,N,03717.5850,E,3,,2.3,350.0,M,12.0,M,,*6E

Таблица 1 — Поля пакета GPGGA

| Поле | Формат / единицы | Описание |
| --- | --- | --- |
| time | HHMMSS.hh, UTC | Время фиксации. Сотые доли секунды берутся из GNSS; в тестовом режиме — 00. |
| lat | DDMM.mmmm | Широта в градусах и минутах. |
| NS | N или S | Полушарие широты. |
| lon | DDDMM.mmmm | Долгота в градусах и минутах. |
| EW | E или W | Полушарие долготы. |
| quality | 3 | Код качества фиксации, формируемый проектом. |
| satellites | пусто | Количество спутников в текущей реализации не передается. |
| HDOP | x.x | Горизонтальный фактор точности; при отсутствии значения используется 2.3. |
| alt | м | Высота собственного борта над средним уровнем моря. |
| M | M | Единица высоты: метры. |
| geoid | м | Превышение геоида над эллипсоидом WGS-84. |
| M | M | Единица превышения геоида: метры. |
| dgps_age | пусто | Возраст DGPS-коррекции не передается. |
| dgps_id | пусто | Идентификатор DGPS-станции не передается. |
| CS | 2 HEX | Контрольная сумма XOR. |

$GPGSA — режим и показатели точности

Формат: $GPGSA,mode,fix,sat1,...,sat12,PDOP,HDOP,VDOP*CS

$GPGSA,A,3,,,,,,,,,,,,,2.6,2.3,1.2*34

Таблица 2 — Поля пакета GPGSA

| Поле | Формат / единицы | Описание |
| --- | --- | --- |
| mode | A | Автоматический выбор режима фиксации. |
| fix | 3 | Трехмерная фиксация. |
| sat1…sat12 | пусто | PRN используемых спутников в текущей реализации не передаются. |
| PDOP | x.x | Пространственный фактор точности: sqrt(HDOP² + VDOP²). |
| HDOP | x.x | Горизонтальный фактор точности; резервное значение 2.3. |
| VDOP | 1.2 | Вертикальный фактор точности, фиксированное значение проекта. |
| CS | 2 HEX | Контрольная сумма XOR. |

$GPRMC — рекомендуемый минимальный набор GNSS

Формат: $GPRMC,time,status,lat,NS,lon,EW,speed,track,date,magvar,magvar_EW,mode*CS

$GPRMC,000030.00,A,5556.8723,N,03717.5850,E,550.0,290.0,010170,,,P*47

Таблица 3 — Поля пакета GPRMC

| Поле | Формат / единицы | Описание |
| --- | --- | --- |
| time | HHMMSS.hh, UTC | Время фиксации с сотыми долями секунды. |
| status | A | Данные действительны; пакет формируется только при наличии позиции и времени. |
| lat | DDMM.mmmm | Широта в градусах и минутах. |
| NS | N или S | Полушарие широты. |
| lon | DDDMM.mmmm | Долгота в градусах и минутах. |
| EW | E или W | Полушарие долготы. |
| speed | узлы, x.x | Скорость над землей; значение ThisAircraft.speed передается без дополнительного преобразования. |
| track | градусы, x.x | Истинный путевой угол. |
| date | DDMMYY, UTC | Дата фиксации. |
| magvar | пусто | Магнитное склонение не передается. |
| magvar_EW | пусто | Направление магнитного склонения не передается. |
| mode | P | Режим позиционирования, установленный реализацией FlyRF. |
| CS | 2 HEX | Контрольная сумма XOR. |

$PFLAA — данные конфликтной цели

Формат: $PFLAA,alarm,relN,relE,relV,addr_type,address!callsign,track,turn,speed,climb,type*CS

$PFLAA,0,4987,7394,2650,3,01C2C8!OGN_01C2C8,0,,485,0.0,9*59

Таблица 4 — Поля пакета PFLAA

| Поле | Формат / единицы | Описание |
| --- | --- | --- |
| alarm | 0…3 | Уровень тревоги цели. |
| relN | м | Относительное смещение цели на север. |
| relE | м | Относительное смещение цели на восток. |
| relV | м | Разность высот: высота цели минус высота собственного борта. |
| addr_type | 0…3 | Тип адреса; значение ограничивается диапазоном 0…3. |
| address!callsign | 6 HEX + ! + текст | 24-битный адрес и позывной. При отсутствии позывного формируется префикс протокола и адрес. |
| track | градусы, int | Курс цели. |
| turn | пусто | Угловая скорость в текущей реализации не передается. |
| speed | км/ч, int | Скорость цели ac.speed без дополнительного преобразования. |
| climb | м/с, x.x | Вертикальная скорость: ac.vert_rate / 196.8504. |
| type | HEX 0…F | Тип воздушного судна. |
| CS | 2 HEX | Контрольная сумма XOR. |

$FLYRF — расширенные данные цели

Формат: $FLYRF,address,squawk,callsign,alt,pressure_alt,speed,course,vert_rate,lat,lon,aircraft_type,source,hour,min,delay*CS

$FLYRF,01C2C8,0,        ,3000,2744,485,0,0,55.991795,37.412971,9,1,10,20,0*52

Таблица 5 — Поля пакета FLYRF

| Поле | Формат / единицы | Описание |
| --- | --- | --- |
| address | 6 HEX | 24-битный адрес цели, дополненный ведущими нулями. |
| squawk | ASCII int | Код ответчика Squawk. |
| callsign | до 8 символов | Позывной/номер рейса; поле имеет ширину 8 символов и может содержать пробелы. |
| alt | м, int | Геометрическая высота цели. |
| pressure_alt | м, int | Барометрическая высота цели. |
| speed | км/ч, int | Скорость цели. |
| course | градусы, int | Истинный курс цели. |
| vert_rate | ft/min, int | Вертикальная скорость: положительная при наборе, отрицательная при снижении. |
| lat | градусы, ±DD.dddddd | Широта цели, допустимый диапазон −90…+90. |
| lon | градусы, ±DDD.dddddd | Долгота цели, допустимый диапазон −180…+180. |
| aircraft_type | 0…15, int | Тип воздушного судна в десятичном представлении. |
| source | 0, 1 или 2 | 0 — неизвестный/иной; 1 — FLARM/LoRa; 2 — ADS-B/DUMP1090. |
| hour | 0…23 | Часы времени сообщения источника. |
| min | 0…59 | Минуты времени сообщения источника. |
| delay | 0…65535 | Поле delay_time_msg; зарезервировано, в текущем проекте не заполняется и обычно равно 0. |
| CS | 2 HEX | Контрольная сумма XOR. |

$PFLAU — состояние FLARM и приоритетная цель

Формат: $PFLAU,count,tx,gnss,power,alarm,rel_bearing,alarm_type,rel_alt,distance,address*CS

$PFLAU,1,1,2,1,0,70,2,0,2147483647,000000*72

При отсутствии целей передаётся: $PFLAU,0,1,2,1,0,,0,,,*4C

Таблица 6 — Поля пакета PFLAU

| Поле | Формат / единицы | Описание |
| --- | --- | --- |
| count | int | Количество переданных в текущем цикле целей PFLAA. |
| tx | 1 | Состояние передатчика. |
| gnss | 0 или 2 | 2 — координаты собственного борта доступны; 0 — координаты отсутствуют. |
| power | 1 | Состояние питания. |
| alarm | 0 | Уровень тревоги приоритетной цели. |
| rel_bearing | −180…180° | Относительный пеленг приоритетной цели. |
| alarm_type | 2 | Тип тревоги «воздушное судно». |
| rel_alt | м | Разность высот приоритетной цели. |
| distance | м | Дистанция до приоритетной цели. |
| address | 6 HEX | Адрес приоритетной цели. |
| CS | 2 HEX | Контрольная сумма XOR. При отсутствии целей поля 6, 8–10 передаются пустыми. |

$PSRFH — служебный пакет FlyRF

Формат: $PSRFH,address,rf_protocol,rx_packets,tx_packets,reserved*CS

$PSRFH,3BC7C8,1,13,17,0*08

Таблица 7 — Поля пакета PSRFH

| Поле | Формат / единицы | Описание |
| --- | --- | --- |
| address | 6 HEX | Адрес собственного устройства FlyRF. |
| rf_protocol | uint | Идентификатор выбранного радиопротокола. |
| rx_packets | uint32 | Счетчик принятых радиопакетов. |
| tx_packets | uint32 | Счетчик переданных радиопакетов. |
| reserved | 0 | Зарезервированное поле текущей реализации. |
| CS | 2 HEX | Контрольная сумма XOR. |

$PGRMZ — барометрическая высота

Формат: $PGRMZ,altitude,f,fix*CS

$PGRMZ,723,f,1*1F

Таблица 8 — Поля пакета PGRMZ

| Поле | Формат / единицы | Описание |
| --- | --- | --- |
| altitude | футы, int | Барометрическая высота, ограниченная диапазоном −1000…60000 ft. |
| f | f | Единица измерения — футы. |
| fix | 1 или 3 | 3 — координаты GNSS действительны; 1 — действительная GNSS-фиксация отсутствует. |
| CS | 2 HEX | Контрольная сумма XOR. |

$LK8EX1 — данные вариометра

Формат: $LK8EX1,pressure,altitude,vario,temperature,battery*CS

$LK8EX1,999999,220,-25,35,0.0*0D

Таблица 9 — Поля пакета LK8EX1

| Поле | Формат / единицы | Описание |
| --- | --- | --- |
| pressure | 999999 | Давление не передается; используется признак отсутствия данных. |
| altitude | м, int | Барометрическая высота, диапазон −1000…99998 м. |
| vario | см/с, int | Вертикальная скорость: ThisAircraft.vert_rate × 0.508. |
| temperature | °C, int | Температура бародатчика; при отсутствии датчика — 0. |
| battery | 0.0 | Напряжение питания в текущей реализации не измеряется. |
| CS | 2 HEX | Контрольная сумма XOR. |

Описание протокола информационного обмена данными текстовых сообщений

Для обмена используется BLE Сервис со стороны Внебо формируется пакет

Состав данных для отправки:

remoteId: remoteId,
serviceUuid: serviceUuid,
characteristicUuid: characteristicUuid,
descriptorUuid: descriptorUuid,
value: value,

Обмен данными ведется на основании протокола, вида

$

| № позиции в пакете | Описание данных | Тип данных | длина | примечание | Применимое регулярное выражение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Протоколы обмена данными FlyRf с модулем трекера по Serial UART.

Скорость обмена 19200.

Протокол обмена состоит из двух вариантов сообщений:

- Передача простых текстовых сообщений.

- Передача команд управления

При приеме сообщения выполняется контроль корректности введенных команд.

Пакет текстовых сообщений начинается из символа #

#номера сообщения # текста сообщения (русский или латиница) # время передачи сообщения.

Номер сообщения – любое число в диапазоне 1-99.

Желательно этот параметр формировать автоматически при создании сообщения.

Текст сообщения    - любой текст на русском или латиницей не более 64 символа. Запрещено применять в тексте символы # и |.

Время передачи сообщения – дата или время передачи сообщения 11 символов.

Желательно этот параметр формировать автоматически при создании сообщения.

***Время от отправки до приема сообщения должно быть не более 10 минут. При превышении этого интервала команды и сообщения игнорируются.

Пример текстового сообщения:

#1#Проба Proba#06.04 10.41

(год не передаем для экономии трафика)

Ответ: 1

Для передачи подтверждения о прочтении, необходимо нажать кнопку подтверждения.

Принятый текс будет продублирован передачей по каналу Bluetooth

При получении текстового сообщения с устройства FlyRf в канал Bluetooth

отправляется сообщение следующего формата:

$FLYMSG,час:минуты,текст сообщения*контрольная сумма

Для отправки подтверждения о прочтении сообщения необходимо

отправить в канал Bluetooth следующее сообщение:

#1#SET#BTOK  или  #2#set#btok

при этом номер может быть любым в диапазоне 0-255.

Команды управления.

Команда начинается из символа #номера команды#

Далее идет префикс:

"GET"    - префикс для команды получения данных из модуля
"SET"    - префикс для команды выполнения модулем

Команды управления с префиксом «GET»:

«VER» - реализовано получение версии программы (Пример #1#GET#VER).

«FLY» - получить данные по сторонним объектам в базе

Последовательно будет выведена информация по всем объектам, зарегистрированным в базе на данный момент.
ThisAircraft.addr,                  // Адрес нашего устройства, которому отправлен запрос

Container[i].addr,                 // Адрес устройства стороннего самолета

Container[i].Squawk,           // Номер, назначаемый диспетчером для обмена с локатором.

Container[i].flight,                      // Номер рейса

(int)Container[i].altitude,          // Высота геоид (GPS)

(int)Container[i].pressure_altitude, // Высота по датчику давления

(int)(Container[i].speed),           // Скорость  km/h IAS

(int)Container[i].course,            // Курс в градусах

Container[i].vert_rate,               // Скорость подъема или снижения ft/m

Container[i].latitude,                  // Широта

Container[i].longitude,               // Долгота

Container[i].aircraft_type,         // Тип воздушного судна

Container[i].signal_source,        // Источник данных (0-LoRa, 1- DUMP1090, 2 - текстовая строка)

Container[i].hour_msg,               // Время час

Container[i].min_msg                  // Время минуты

Команды управления с префиксом «SET»:

«FLY»  - Установить параметры стороннего самолета для отображения на экране

Пример: #1#SET#FLY#адрес,Squawk,номер рейса,altitude,pressure_altitude,speed,

course,vert_rate,latitude,longitude,aircraft_type,hour,minute

#1#SET#FLY#3BC001,1001,TS00100,1100,1100.0,110.0,1.0,10,55.958356,37.245434,1,10,11

#2#SET#FLY#3BC002,1002,TS00200,2100,2100.0,210.0,30.0,20,55.958914,37.246892,2,10,12

#3#SET#FLY#3BC003,1003,TS00500,4100,4100.0,410.0,90.0,40,55.960586,37.250834,3,10,13

«BTOK» - отправить подтверждения о прочтении сообщения из канала Bluetooth

Пример:

#1#SET#BTOK  или  #2#set#btok

при этом номер может быть любым в диапазоне 0-255.

Процедура внесения изменений

В связи с тем, что обновление программного обеспечения не может произойти синхронно изменение в протокол в протокол должно вноситься исключительно выпуском новых версий с формированием нового serviceUuid.

При переходе на новую версию протокол, должна быть реализована поддержка предыдущих версий, для поддержки приложения более ранее версий.