Конфиденциально

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор ООО «Вега» ____________Ломова Н.Ю. «___» ______________ 2024 г. |

Программно-аппаратный комплекс «Внебо»

Модуль информационного взаимодействия

Протокол информационного обмена данными с решением FLyRF.

Шифр документа:

ВНЕБО.МИВ.ПД.ИП-01

г. Москва

2024

Содержание

Содержание	2

Общие сведенья	3

Разработчик протокола	3

Состав оборудования и программного обеспечения для реализации протокола	3

Конфиденциальность	3

Цели и назначение информационного взаимодействия	3

Назначение	3

Описание транспортного протокола	3

Общее описание	3

Описание решение по информационной безопасности при обеспечении информационного обмена	4

Описание протокола информационного обмена определения местоположения	4

Описание протокола информационного обмена данными о конфликтном трафике	6

Описание протокола информационного обмена данными текстовых сообщений	7

Процедура внесения изменений	8

Общие сведенья

Разработчик протокола

ООО Вега

Состав оборудования и программного обеспечения для реализации протокола

Блок FLyRF включая специализированное программное обеспечение

Электронный планшет летчика (ЭПЛ) с установленным приложением Внебо и активированной лицензией интеграции с FLyRF.

Конфиденциальность

Настоящий документ является конфиденциальной информацией и не может быть передан третьим лицам без письменного  разрешения ООО Вега.

Цели и назначение информационного взаимодействия

Целью информационного взаимодействия является обеспечения двухстороннего обмена информации с ее последующей индикацией в интерфейсе Внебо на информационном дисплее электронного планшета летчика (ЭПЛ).

Назначение

Ключевыми задачами информационного обмена являются:

- Передача информации о текущем местоположении на ЭПЛ для индикации навигационных данных на этапе выполнения полета.

- Передача информации на ЭПЛ о конфликтных воздушных судах на основании информации ADS-B и от аналогичных устройств по протоколу LORA.

- Прием и передача коротких сообщений, а также подтверждения факта прочтения пользователем ЭПЛ.

Описание транспортного протокола

Общее описание

Для реализации взаимодействия используется протокол BLE

Хостом в обмене является устройство FlyRF.

Описание решение по информационной безопасности при обеспечении информационного обмена

Описание протокола информационного обмена определения местоположения

Для обмена используется BLE Сервис

Код сервиса подписки

FFE0

Местоположение определяется на основании двух передаваемых пакетов.

Протокол передачи данных о местоположении устройства FlyRF на ЭПЛ метка пакета вида $G[A-Z]GA и $G[A-Z]RMC.

Пример информационного пакета

$GPGGA,020152.00,5595.8388,N,03724.3838,E,3,,2.3,0.0,M,20.0,M,,*6C

Подробное описание и состав передаваемой информации приведено в Таблица 1.

Частота отправки пакетов не должно быть ниже 1с.

Таблица 1 Описание пакета GGA

| № позиции в пакете | Описание данных | Единицы измерения | Тип данных | длина | примечание | Применимое регулярное выражение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время формирования данных |  | Char | 9 | HHmmss.ss | r'(\d{2})(\d{2})(\d{2}.\d{2})' |
| 2 | Значение широты (Latitude) в градусах и минутах | Широта | Char | 10 | 03724.3838 1-3 cимвол градусы 4-10 минуты с дробной частью. | r'(\d{3})(\d{2}.\d{2,5})' |
| 3 | Широты (Latitude) северного или южного полушария | обозначение | Char | 1 | Допустимые значения N/S |  |
| 4 | Значение Долготы (Longitude) в градусах и минутах | Долгота | Char | 9 | 5595.8388 1-2 cимвол градусы 3-9 минуты с дробной частью. | r'(\d{2})(\d{2}.\d{2,5})' |
| 5 | Долгота (Longitude) северного или южного полушария | обозначение | Char | 1 | Допустимые значения E/W |  |
| 6 | Количество спутников | штуки | int |  |  |  |
| 7 | Горизонтальное ухудшение точности (HDOP). |  |  |  |  |  |
| 8 | Высота над уровнем моря | метры |  |  |  |  |
| 9 | Высота геоида над WGS84 эллипсоидом | метры |  |  |  |  |
| 10 | Время последней DGPS корректировки |  |  |  |  |  |
| 11 | ID станции DGPS (отсутствует информация). |  |  |  |  |  |
| 12 | Контрольная сумма. |  | Char | 3 |  |  |

Пример информационного пакета

$GPRMC,020204.00,A,5595.8388,N,03724.3838,E,0.0,0.0,010170,,,P*49

Подробное описание и состав передаваемой информации приведено в Таблица 1.

Частота отправки пакетов не должно быть ниже 1с.

Таблица 2 Описание пакета GGA

| № позиции в пакете | Описание данных | Единицы измерения | Тип данных | длина | примечание | Применимое регулярное выражение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | время фиксации (UTC) | время |  |  | hhmmss.ss (часы, минуты, секунды). | ^(?:[01]\d¦2[0-3])(?:[0-5]\d){2}\.\d{2}$ |
| 2 | статус: | enum | Char | 1 | A = активный (valid), V = неактивный (invalid). |  |
| 3 | Значение широты (Latitude) в градусах и минутах | Широта | Char | 10 | 03724.3838 1-3 cимвол градусы 4-10 минуты с дробной частью. | r'(\d{3})(\d{2}.\d{2,5})' |
| 4 | Широты (Latitude) северного или южного полушария | обозначение | Char | 1 | Допустимые значения N/S |  |
| 5 | Значение Долготы (Longitude) в градусах и минутах | Долгота | Char | 9 | 5595.8388 1-2 cимвол градусы 3-9 минуты с дробной частью. | r'(\d{2})(\d{2}.\d{2,5})' |
| 6 | Долгота (Longitude) северного или южного полушария | обозначение | Char | 1 | Допустимые значения E/W |  |
| 7 | скорость над землей | в узлы | double |  |  |  |
| 8 | Истинный курс над землей | Градусы 0 до 360 | double |  | Допустимые значения 0-360 |  |
| 9 | дата сообщения | дата | Char | 6 | формате ddmmyy (день, месяц, год). |  |
| 10 | магнитное отклонение | Градусы 0 до 360 | double |  | Не обязательный |  |
| 11 | режим |  |  |  | . P указывает на позиционный режим (в зависимости от приемника, например, "D" для DGPS, "A" для автономного режима и т.д.). |  |
| 12 | контрольная сумма для проверки корректности данных. |  | Char | 3 |  |  |

Описание протокола информационного обмена данными о конфликтном трафике

Для обмена используется BLE Сервис

Код сервиса подписки

FFE0

Под конфликтным трафиком понимается информация обо всех ВС, данные о которых получены FLyRf по каналу ADS-B и Lora.

При получении информации от ВС формируется пакет данных описание которого приведено в

Для каждого ВС формируется пакет вида

$FLYRF,155C11,1501, SMD6405,350,350,252,90,-150,0.053769,179.967331,9,0*69

Таблица 2

| № позиции в пакете | Описание данных | Единицы измерения | Тип данных | длина | примечание | Применимое регулярное выражение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес устройства |  | char |  |  |  |
| 2 | Установленный SQUAK на транспондере ВС |  | Char |  |  |  |
| 3 | Номер рейса |  | Char |  |  |  |
| 4 | Высота по геоиду (метры) |  | int |  |  |  |
| 5 | Высота барометрическая (QNE) |  | int |  |  |  |
| 6 | Путевая скорость или - Ground Speed |  | int |  |  |  |
| 7 | Курс полета heading (true) |  | int |  |  |  |
| 8 | Вертикальная скорость |  | ? |  |  |  |
| 9 | Долгота (long) в градусах |  | double |  | Значение от -90 до +90 включая |  |
| 10 | Широта (lat) в градусах |  | double |  | Значение от -180 до +180 не включая |  |
| 11 | aircraft_type |  | Char |  |  |  |

Описание протокола информационного обмена данными текстовых сообщений

Для обмена используется BLE Сервис со стороны Внебо формируется пакет

Состав данных для отправки:

remoteId: remoteId,
serviceUuid: serviceUuid,
characteristicUuid: characteristicUuid,
descriptorUuid: descriptorUuid,
value: value,

Обмен данными ведется на основании протокола, вида

$

| № позиции в пакете | Описание данных | Тип данных | длина | примечание | Применимое регулярное выражение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Процедура внесения изменений

В связи с тем, что обновление программного обеспечения не может произойти синхронно изменение в протокол в протокол должно вноситься исключительно выпуском новых версий с формированием нового serviceUuid.

При переходе на новую версию протокол, должна быть реализована поддержка предыдущих версий, для поддержки приложения более ранее версий.